悬挑式外脚手架施工工法

随着我国建筑业的飞速发展，高层建筑及超高层建筑越来越多，建筑外脚手架的选择成为施工组织设计中的一件大事，施工者除了考虑施工工艺及安全防护外，脚手架的经济效益也成为一个重要的考虑指标。悬挑式外挑脚手架，它以构造简单，操作方便，减少钢管的投入量、节约人工费等优点，赢得了广大用户，且建筑物越高越经济。

一、特点

1、悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁（架）上的脚手架，用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要，每段搭设高度不得大于24m。

2、悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构，不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等，不得采用钢管；其节点应螺栓联结或焊接，不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定，并经工程设计单位认可。

二、适应范围

适应范围于钢筋混凝土结构、钢结构高层或超高层，建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。

三、工艺流程

1、悬挑架搭设工艺流程：

施工准备→放线定位→预埋U型螺栓→悬挑架的支承结构安装→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装连墙件撑→安装剪刀→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

2、悬挑架拆除工艺流程：

安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆→悬挑架的支承结构。

四、悬挑架构造

主要组成：悬挑梁（悬挑桁架）、架体、刚性连墙件、连续剪刀撑、安全防护。

1、悬挑梁制作采用的型钢，其型号、规格、固端和悬挑端尺寸的选用应经设计计算确定，与建筑结构连接应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式，固端长度应不小于1.5倍的外挑长度，与建筑物连接必须可靠（如由不少于两道的预埋U型螺栓与压板采用双螺母固定，螺杆露出螺母应不少于3扣），连接强度应经计算确定。

2、悬挑架架体应采用刚性连墙件与建筑物牢靠连接，连墙件应设置在与悬挑梁相对应的建筑物结构上。脚手架每两步三跨或脚手架架体立面投影面积每27m2以内应设置一道刚性连墙件。严禁采用钢筋铁丝等柔性连墙件。

3、脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑，每道剪刀撑跨越立杆根数为5-7根，最小距离不得小于6m，剪刀撑水平夹角为45°-60°，将构架与悬挑梁（架）连成一体。

4、构架底部与悬挑结构应连接牢靠，不得滑动或窜动。构架底部应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应贴近悬挑梁（架），纵向扫地杆距悬挑梁（架）不得大于20cm；首步架纵向水平杆步距不得大于1.5m。

5、架体结构在下列部位应有加强措施：

①架体立面转角处；

②架体与塔吊、电梯、物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处；

③其它特殊部位。

6、卸料平台应单独搭设，其荷载应直接传递给工程结构或地面，不得传递给脚手架架体。

五、材料及制作

1、悬挑架构配件采用的原、辅材料材质及性能应符合现行国家标准、规范的要求，按规定进行进场验收和检验。有下列情形之一，构配件不得使用：

①焊接件严重变形且无法修复或严重锈蚀的；

②螺栓连接件变形、磨损、锈蚀严重或螺栓损坏的；

③悬挑支承件变形、磨损严重的；

④其它不符合要求的。

2、构配件制作应满足设计要求。

3、悬挑架所采用的螺栓连接件，不得使用板牙套丝或螺纹锥攻丝。

4、悬挑架构配件加工前，必须进行设计计算、绘制设计图纸；加工完后应进行检验，焊接件焊缝应进行探伤检验。

六、施工前的准备工作

| 材 料 名 称 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 悬挑梁或悬挑桁架 | 外架钢挑梁 | 制作 |
| U型螺栓 | 外架钢挑梁锚件 | 制作 |
| 外架立管套管Φ55*2.5 | 外架立管套筒 | 制作 |
| 钢丝绳(6*19Φ12.5) | 外架斜拉钢丝绳 | 采购 |
| 花蓝螺杆 | 钢梁外挑架 | 采购 |
| Φ48*3.5钢管 | 外架搭设 | 备料 |

七、主要机具准备

| 名 称 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 电焊机 | 1台 | 悬挑梁（悬挑桁架）制作 |
| 氧割设备 | 一套 | 悬挑梁（悬挑桁架）制作 |
| 扭力扳手 | 1把 | 扣件拧紧力度检查 |
| 游标卡尺 | 1把 | 焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度检查 |
| 塞尺 | 1把 | 钢管两端面切斜偏差检查 |
| 钢卷尺 | 1把 | 钢管弯曲程度和搭设中的距离或长度检查 |
| 水平尺 | 1把 | 水平杆高差检查 |
| 角尺 | 1把 | 检查剪刀撑与地面的倾角 |
| 对讲机 | 1台 | 指挥通信 |
| 哨子 | 2个 | 指挥 |

八、劳动力组织

根据工程进度和具体工程大小，划分若干责任区，各区人员相对固定，其操作人员具体分工如下：

项目经理：1人全面负责项目管理工作，要求必须具有中级以上职称。

项目工程师：负责技术管理工作及协调处理现场技术问题。

队长：负责整个悬挑外脚手架工程总体指挥。

安全员：负责整个悬挑外脚手架工程安全督促和检查工作。

操作人员：定人、定岗、定责。

九、技术标准、规范及质量标准

1、技术标准规范：遵守《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）、《钢结构设计规范》（GBJ17-2003）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》等现行国家标准、规范的相应规定。

2、质量标准：符合行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）表3.0.4-1 总分10 分，要求全部符合要求，达到10 分。

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》（JGJ130-2001，2002 年版）

十、安全措施

应遵照国家现行的《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《建筑安装工人安全技术操作规范》（80建工劳字24号）等标准的有关条文，针对不同工程，还应同时执行该工程所属部门的各级有关安全法规和文件，并应特别注意如下事项：

1、施工前应按要求向架子工作好技术交底；人员变动后应重新交底。操作人员必须持证上岗。

2、同一单位工程的外脚手架不得采用两种或两种以上的架体材料搭设。

3、悬挑架搭设完后，总承包单位应按本规定以及专项施工方案等的要求进行验收，验收合格方可使用。有下列情形之一，应进行检查验收：

①单层悬挑架搭设完毕；

②多层悬挑架每次搭设完毕；

③强台风等恶劣天气后，投入使用前；

④停用一个月以上，重新启用前。

4、悬挑架防护
　　①沿架体外围必须用密目式安全网全封闭，密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧，并顺环扣逐个与架体绑扎牢固。安装时，密目网上的每个环扣都必须穿入符合规定的纤维绳，允许使用强力及其他性能不低于标准规定的其他绳索（如钢丝绳或金属线）代替。

②架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严实，且应用平网及密目式安全网双层兜底。

③在每一个作业层架体外立杆内侧应设置上下两道防护栏杆和挡脚板（挡脚笆），上道栏杆高度为1.2m，下道栏杆高度为0.6m，挡脚板高度为0.18m（挡脚笆高度不小于0.5m）。塔吊处或开口的位置应密封严实。

④施工现场暂时停工时，应采取相应的安全防护措施。

5、悬挑架在使用过程中严禁进行下列作业：

①在架体上推车；

②在架体上拉结吊装缆绳；

③利用架体吊运物料；

④物料平台与架体相连接；

⑤任意拆除架体结构件或连墙件；

⑥拆除或移动架体上安全防护设施；

⑦利用架体支顶模板；

⑧其它影响架体安全的作业。

6、拆卸

①悬挑架拆卸前，作业人员应对拟拆卸悬挑架的完好性进行检查。

②拆除工作必须按专项施工方案及安全操作规程的要求进行。

③拆除前应对作业人员进行安全技术交底，拆卸时应有可靠的防止人员与物料坠落措施，严禁抛掷物料。

7、悬挑架应按专项施工方案的要求正确使用，不得随意扩大使用范围；架体上的施工荷载必须符合设计要求，不得超载或集中堆载；架体上的建筑垃圾及其他杂物应及时清理。

8、夜间或遇六级（含六级）以上大风及雷雨等天气，不得进行安装与拆卸作业。

9、悬挑架搭设、拆卸作业时，应设置警戒区，禁止无关人员进入施工现场。施工现场应当设置负责统一指挥的人员和专职监护的人员。各工序应当定岗、定人、定责。作业人员应当严格执行施工方案及有关安全技术规定。

十一、工程实例