施工现场临边洞口安全防护方案

- 工程概况

1、沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路，临近浦东大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米，由9幢号房及一地下车库组成，本工程建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度（0.1g），设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类，25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构，商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m，地下车库3.8m。脚手架采用双排落地脚手架。

楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等，高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多，其中绝大多数是关于临边防护问题的，对此本项目部应从施工初期就明确防护要求，落实责任，加强管理，认真贯彻安全生产的方针，确保工程顺利的进行。

2、本工程安全目标：创区标化工地，争创上海市标化工地、文明工地，上海市安保体系贯标工地，事故发生频率控制在1.5‰以内，重大伤亡事故为零，杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。

- 方案编制依据

- 本方案编制依据：（JGJ80-91）《建筑施工高处作业安全技术规范》。

- 检查验收标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

- 本工程特点

1、本工程双排落地脚手架拆除时后的临边防护。

2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。

3、本工程临边如：楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。

- 具体实施过程的控制和基本规定

1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，没有落实不得进入施工。

2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

3、悬空和攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

4、施工中队高处作业的安全技术设施，发现有隐患和缺陷时，必须及时解决，危及人身安全的必须停止作业。

5、高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。

6、防护棚搭设和拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，严禁上下同时拆除。

7、因作业需要时，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

- 临边与洞口作业的安全防护

- 阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，屋面与楼层周边，必须设置防护栏杆。

- 每层阳台、进料台等地方设置临边防护栏杆，安全防护措施。

- 每层施工的楼梯口边，必须安装临时护栏，顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式护栏。

- 各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应支设安全门或活动防护栏杆。

- 洞口防护

- 板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

- 桩孔上口、基础上口、未填土的坑槽以及上人孔、天窗、地板门处，均应按洞口防护设置稳固的盖件。

- 施工现场通道附近的各类洞口处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

- 其他交叉作业的防护

- 支模、粉饰、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置，必须处于以上层高度确定的可能坠落范围半径之外，不符合以上条件时，应设置安全防护层。

- 模板、脚手架拆除时，下方不得有其他操作人员。

- 模板不用拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于1米，堆放高度不得超过1米，楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

- 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其影响的范围内，必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

- 技术措施方案

- 高处作业安全设施主要受力杆件，力学计算按一般结构力学公式，强度及桡度计算按现行有关规范进行，但钢受弯杆件的强度计算不考虑塑性影响，构造上应符合现行的相应规范的要求。

- 防护栏杆应有上下两道横杆及栏杆组成，上杆离地高度为1-1.2米，下杆离地面高度为0.5-0.6米。

- 防护栏杆必须自上而下用安全网封闭，或者栏杆下边设置严密固定的高度不低于18厘米的挡脚板或40厘米的挡脚笆，挡脚板或挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm，板与笆下边距离地面空隙不应大于10mm。接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

- 当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施做全封闭处理。

- 检查与验收

- 建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的逐项检查与验收，验收合格后，方可进行高处作业。验收可分层或分阶段进行。

- 安全防护设施由工程负责人组织有关人员参加验收。

- 所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况，技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质。技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况，扣件和连接件的紧固程度。安全防护设施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证。

- 安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并做出验收记录。凡不符合规定者，必须修整合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。

脚手架、模板工程、基坑专项方案解决专家：嘉意德施工安全计算软件http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm

符合各地规范配套资料软件下载地址

| 各地版本 | 点击下载 |
| --- | --- |
| 工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(云南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(四川版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 公路工程资料软件V3.2[最新] | 立即下载! |
| 电力工程资料软件V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(青海版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(宁夏版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(海南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(合肥版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(黑龙江版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(重庆) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(浙江安全版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(湖南专用版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(新疆版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(天津版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(安徽版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建安全版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建市政版)V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(河南质监站版) | 立即下载! |
| 郑州市重点工程专用资料软件[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(贵州版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(河南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(广东版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(山西版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(湖北版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(广西版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(甘肃版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江土建专业版] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江市政专业版] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江安装专业版] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件[山东土建专业版] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2 | 立即下载! |
| 注:共有全国26个省市各地近70版本,咨询电话:0571-88980586 更多下载:其它版本下载 |  |

所有正版软件均含免费的标书制作与管理软件[有500M素材与方案]