人货施工电梯施工方案

一、工程概况

本工程为三明市三元区人民法院审判法庭综合大楼，共十三层,地下一层，地上十二层，建筑室外地面到屋面高度为49. 6 M。

二、人货施工电梯产品要求及施工前的工艺要求

1、本工程选用人货施工电梯一部，双梯笼总载重达到12人或2T，、最大搭设高度100m，负责施工人员，小型工具、砖、装饰材料和零星材料的垂直运输。

2、施工电梯附着在建筑物外侧、以齿条传动，架体与建筑结构附着从保证架体稳定，尤其梯笼上下运行中载人，是施工现场大型设备具有一定危险性的设备，这就要求电梯及其配件均应为合格产品，使用时不得任意改变原机的结构和电气线路安全及性能。

3、安装完毕后，进行整机运行调试，荷载试验按《建筑机械技术试验规范》进行，合格后方可投入使用。

三、施工电梯基础的设计与处理

1、电梯的中心至建筑物的距离，应按说明并根据现场施工条件确定，优先选用较小的距离。一般地耐力应不小于10T/㎡，浇C25混凝土基础，在本工程中，电梯的拟定架设高度约为56m左右，其自重23T，取满载运转时总重量为30T，经设计采用5.5×4m，厚300mm的现浇钢筋混凝土基础，并于基础底面以下另铺一层100厚C15混凝土垫层和300厚的砂垫层。外用电梯钢筋混凝土基础顶面标高比室外地坪低200㎜,基础四周设排水沟。

（1）荷载计算

q=1.4×300÷(5.5×4)=19.09KN/㎡

（2）基础配筋验算

取板条宽1M则

MMAX=1/8 q l21=1÷8×19.09×5.52=72.18KNM

AS= MMAX/fyh0=72.18÷310÷275×106=847㎜2

5根ф16钢筋面积为1005㎜2满足要求。

（3）地耐力验算

回填土地耐力 f=150KN/㎡>q=19.09 KN/㎡满足要求。

- 人货施工电梯的安装技术措施

为了保证电梯安装过程中的安全，必须先制定方案，作业队伍经过培训，取得安全资格证，安装后经主管部门验收；同时安装过程中要有专人统一指挥，并熟悉图纸，安装程序及检查要点，安装时的注意要求如下：

a）装上二节立柱后，要在其二个方向调整垂直度，并把平衡重，梯笼就位。

B）调试梯笼，调试导向滚轮与导轨间隙，以电梯不能自动下滑为限，并在离地10米高度内做上下运行试验。

  - 随立柱接高，必须按规定进行架体与建筑物的附着连接。架体与建筑物的附着，必须在施工过程中按说明书要求预先设计连接方式和垂直间距。电梯的附着架设是由稳固撑，导柱管，角柱管、过桥梁，剪刀撑等物件联结一个安全可靠的附壁结构。安装电梯时，第一道附着可设在基础面以上10m左右，以上可每隔6M附着一道。在结构施工时，在每层施工电梯入口处预埋80cm长直径48厚3.5mm短钢管，以便形成一个稳固的桁架附墙体系，并上铺木板兼以形成进料平台用。

  - 随立柱接高，必须按规定进行附壁连接，附壁杆的间距及要求应按说明书进行。

  - 在立柱加节安装时，梯笼内可以载两名安装工人和必要工具，但必须控制梯笼的上滚轮，升至距齿条顶端50㎝处；工作时还必须用钢丝绳做保险。

  - 安装完毕后，进行整机运行调试，荷载试验按《建筑机械技术试验规程》进行，合格后方能投入使用。

- 人货施工电梯的使用权和维护

  - 电梯必须由取证后的专职司机操作，电梯每班首次运行时，应分别作空载及满载试运行，将梯笼升高离地面半米左右停车，检查制动灵敏性，确认正常，方可投入使用。

  - 梯笼乘人、载物时，应使载荷均匀分布，严禁超载使用。

  - 电梯底笼周围2.5米范围内，必须设置稳固的防护栏杆，各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠。

  - 限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持灵敏可靠。

  - 在电梯未切断总电源开关前，司机不能离开操纵岗位。作业后，将梯笼降低至底层，各控制开关板至零位，切断电源，锁好闸箱和梯门。

  - 风力达到六级以上，应停止使用，并将梯笼降到底层。

三、人货施工电梯的拆卸

为了保证电梯拆除过程中的安全，必须制定拆卸方式，要有专人指挥的作业队伍进行拆卸，并要熟悉图纸，拆卸程序。拆卸的注意要点如下：

1、在进行拆卸作业时，先把平衡铁拆下放平，拆下钢丝绳及天轮组。

2、把梯笼升至接近柱顶处，拆除立柱标准节。作业时应按第7条中的措施进行。

3、安装拆除附壁杆以及各层通道架设铺板时，梯笼应随之停置在作业层的高度，不能在拆除过程中，梯笼同时上下运行。

4、安装和拆除人员必须按高处作业要求，挂好安全带。

七、施工电梯安全操作规程

    - 施工电梯司机必须身体健康，无心脏病和高血压病患者，经专门学习，考核合格者持有特种作业操作许可证，方可任电梯司机。

    - 施工电梯必须定人定机，非电梯司机严禁操动电梯开关。

    - 电梯司机必须熟悉电梯的构造原理及技术性能，应严格遵守安全操作规程，严禁擅离工作岗位。

    - 电梯司机严禁酒后开机，在操作中必须思想集中，严禁与别人闲谈，严禁边操作边看书，随时注意信号，遇有故障和危险时应立即停车。

    - 上班前应先检查限速器、制动装置及各部电器设备，如有不正常现象应停机检修，严禁带病运行。

    - 施工电梯严禁超载，装载货物应平衡防止偏重运载。物料不得超出护网。

    - 施工电梯基座5米范围内，不得挖掘沟槽，电梯底笼2.5米范围内要搭设坚固的防护棚。

    - 视野差、有大雾、雷雨天气，滑道结冰以及有危及安全的情况严禁开车。

    - 风速达10米/秒时应停止开车，如特殊情况一定要开车时，视安全情况下小心慢档开车，风速超过12米/秒时，严禁使用电梯。

    - 电梯司机应坚持做好电梯的检查和维护保养，特别是暴风雨后应检查机座、电源、接地线、过桥附壁支撑的各锚固螺栓、暂设支撑、钢丝绳等无故障不影响安全的方准开车运行。

    - 在无平衡铁梯笼向下运行时，只允许运行半节导轨，逐次运行到梯笼所需要的位置或最低位置，严禁连续下滑，避免超速产生事故。

    - 电梯司机应坚持做好班后工作，操纵台各开关应恢复零位，检查各传动部位有损坏应立即排除，清扫梯笼，做好运转及维护记录，拉开总电闸，锁好开关箱及控制笼及底笼门，做好上下班的交接班工作。

    - 施工电梯的基础应能承受最不利工作条件下的全部载荷，基础周围应有排水设施并设置防护围栏。

    - 施工电梯各停层应设置层门，层门应与吊笼电气或机械联锁，层门锁紧装置应牢固可靠。

    - 施工电梯的吊笼顶部及除门之外的侧面应有围护。

    - 吊笼应设有安全器和安全钩。

    - 施工电梯应设置限位开关、极限开关和防松绳开关。

    - 导轨架应设有附着装置，附着件每层与主体结构连接。

    - 施工电梯运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25米。

    - 施工电梯和所有电气设备的金属外壳均应接地，接地电阻不超过4Ω。

    - 施工电梯上、下接触器应电气联锁。

    - 施工电梯应有防雷装置。