××学校中央空调系统

设计说明书

公司

××年××月××日

目	录

一、投标函

二、授权委托书

三、空调设计方案综合说明

四、投标报价汇总表

五、某商用空调（MDV）的性能技术优势

六、某商用空调（MDV）为用户带来的好处 七、某商用空调售后服务承诺

八、关键元器件明细表

九、施工方案与组织设计

十、某简介

十一、某商用空调工程业绩表 十二、附件

一、投标函

1、根据已收到的邯郸师范专科学校中央空调系统工程的招标文件，经我单 位研究上述工程招标文件的投标须知、技术规范、图纸和其他有关文件后，愿 以人民币 	元（大写：人民币 	） 的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程范围的条件承包上述工程的 施工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在接到业主的进场施工通知后 30 天（日历天） 内竣工并移交整个工程。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”的条款的有效期内有效，在 此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成对我 们的约束。

5、我方金额为人民币 拾 万元的投标保证金与本投标书同时递交。

6、我们已详细审核全部招标文件，包括补充通知等有关附件，我们同意放 弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

7、我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资 料。

8、我方理解贵方不一定接受最低的报价或贵方接到的其他任何投标书，和 贵方的评标结果。

投标单位：	（盖章）

邮政编码：

地	址：

电	话：

传	真：

法定代表人：	（签字、盖章）

日	期：	年  月    日

二、授权委托书

兹授权某商用空调产品经理  	先生， 代表广东某商用空

调设备有限公司参与  	工 程的项目投标、商务洽谈

及签订协议。广东某商用空调设备有限公司将对其所提供的某 商用空调产品提供完善的技术支持。

授  权  方：广东某商用空调设备有限公司   公 	章：

授权人	（签字）：

被授权人（签字）：

日	期： 年  月  日

三、 空调设计方案综合说明

1、设计依据

1）：《采暖通风与空气调节设计规范》

2）：《建筑设计防火规范》

3）：《高层民用建筑设计防火规范》

4）：当地气象参数、各相关专业及业主要求

2、主要技术措施

（1）中央空调采用某 MDV 变频中央空调系统，总冷量为 3339.5KW，制冷剂为 R22，由冷冻供液管和回气管与各室内机相连接，制冷剂在室内机内直接蒸发制 冷。室内机根据各功能房间的不同需求设置有四面出风嵌入式,一面出风嵌入式 及风管天井式,可配合室内的装修需求.

（2）室内温度设定由 MDV 系统温控系统自动控制，系统的能量调节由室外主

机多系统变频调节。

3、设计计算参数 设计参数概述：

1、夏季室外计算参数：

空调计算干球温度  35℃	空调计算湿球温度  28.℃ 通风计算干球温度  32℃		大气压力	1002.8hPa 平均风速  2.3m/s

2、冬季室外计算参数：

空调计算干球温度  -5℃	采暖计算干球温度  -2℃ 大气压力	1023.9kPa	  平均风速 2.4m/s

3、室内计算参数按国标 GB50189/P12 附录一级标准执行 室内计算参数

|  | 温度 | 相对湿度 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 24-28℃ | 50%-65% | ≤0.25 m/s |
| 夏季 | 18-22℃ | 50%-65% | ≤0.3 m/s |

四、投标报价汇总表

（一）、设备配置表

| 场所 | 房间 | 面积（米 2/间） | 冷负荷（瓦/ 米 2） | 机型 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 舞蹈房 1 | 210 | 175 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 舞蹈房 2 | 172 | 175 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 琴房 1 | 19 | 130 | MDV-J28Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 琴房 2 | 19 | 130 | MDV-J28Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 琴房 3 | 20 | 130 | MDV-J28Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 琴房 4 | 20 | 130 | MDV-J28Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 琴房 5 | 20 | 130 | MDV-J28Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 琴房 6 | 62 | 130 | MDV-J60Q1 | 2 | 风管天井式 |
|  | 琴房 7 | 31 | 130 | MDV-J36Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 琴房 8 | 25 | 130 | MDV-J28Q1 | 1 | 风管天井式 |
|  | 大舞蹈厅 | 384 | 130 | MDV-130T2/dPY | 4 | 风管天井式 |
|  | 画室 1 | 82 | 130 | MDV-130T2/dPY | 1 | 风管天井式 |
|  | 画室 2 | 82 | 130 | MDV-130T2/dPY | 1 | 风管天井式 |
| 图 书 馆 | 多媒体室 | 384 | 220 | MDV-130T2/dPY | 6 | 风管天井式 |
|  | 机房 1 | 192 | 220 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 机房 2 | 192 | 220 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 机房 3 | 192 | 220 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 机房 4 | 192 | 220 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 机房 5 | 192 | 220 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 机房 6 | 192 | 220 | MDV-130T2/dPY | 3 | 风管天井式 |
|  | 网管中心 | 122 | 200 | MDV-130T2/dPY | 2 | 风管天井式 |
|  | 阅览室 1 | 736 | 140 | MDV-130T2/dPY | 8 | 风管天井式 |
|  | 阅览室 2 | 736 | 140 | MDV-130T2/dPY | 8 | 风管天井式 |
|  | 阅览室 3 | 736 | 140 | MDV-130T2/dPY | 8 | 风管天井式 |
|  | 阅览室 4 | 736 | 140 | MDV-130T2/dPY | 8 | 风管天井式 |
|  | 样本书库 | 736 | 140 | MDV-130T2/dPY | 8 | 风管天井式 |
|  | 小演播厅 | 192 | 200 | MDV-130T2/dPY | 2 | 风管天井式 |
|  |  |  |  | KFR-120T2W/SDY | 1 | 风管天井式 |
|  | 教师阅览 1 | 192 | 140 | MDV-130T2/dPY | 2 | 风管天井式 |
|  | 教师阅览 2 | 192 | 140 | MDV-130T2/dPY | 2 | 风管天井式 |
| 行 政 楼 | 办公室 1 | 42 | 150 | MDV-70Q4/dPDY | 1 | 天花嵌入式 |
|  | 办公室 2 | 42 | 130 | MDV-50Q4/dPDY | 1 | 天花嵌入式 |
|  | 办公室 3 | 67 | 130 | MDV-70Q4/dPDY | 1 | 天花嵌入式 |
|  | 会议室 1 | 42 | 180 | MDV-70Q4/dPDY | 2 | 天花嵌入式 |
|  | 会议室 2 | 67 | 200 | MDV-125Q4/dPSDY | 1 | 天花嵌入式 |

（一）、设备配置表

|  | 办公室 3 | 67 | 160 | MDV-125Q4/dPSDY | 1 | 天花嵌入式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）、工程报价表

| 项目 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | MDV-250W/dPS | 43 |  |  | 十匹一拖二 |
|  | MDV-240W/dPS | 3 |  |  | 十匹一拖四 |
|  | MDV-J160W | 1 |  |  | 七匹一拖五 |
|  | MDV-J145W | 1 |  |  | 六匹一拖四 |
|  | KFR-120T2W/SDY | 1 |  |  | 五匹室外机 |
| 室内机 | MDV-130T2/dPY | 84 |  |  | 五匹冷暖内机 |
|  | MDV-125Q4/dPSDY | 2 |  |  | 五匹冷暖内机 |
|  | MDV-70Q4/dPDY | 6 |  |  | 三匹冷暖电热内机 |
|  | MDV-50Q4/dPDY | 6 |  |  | 二匹冷暖电热内机 |
|  | MDV-J60Q1 | 2 |  |  | 三匹冷暖内机 |
|  | MDV-J36Q1 | 1 |  |  | 匹半冷暖内机 |
|  | MDV-J28Q1 | 6 |  |  | 一匹冷暖内机 |
|  | KFR-120QT2W/SDY | 1 |  |  | 五匹冷暖内机 |
| 设备小计 |  |  |  |  |  |
| 保温冷媒管 | #19.0#9.53 | 2500m |  |  | 数量为估算 |
| 保温排水管 | PVC#32 | 1200m |  |  | 数量为估算 |
| 保温风管 | #0.8 | 30m2 |  |  | 数量为估算 |
| 保温风管 | #20 | 2200 |  |  | 数量为估算 |
| 出风口 | 400×1000 | 100 |  |  |  |
| 出风口 | 400×400 | 330 |  |  | 数量为估算 |
| 回风口 | 600×1200 | 150 |  |  |  |
| 内机电源线 |  | 600 |  |  | 数量为估算 |
| 外机电源线 |  | 120 |  |  | 数量为估算 |
| 五金材料 |  | 项 |  |  |  |
| 室外机吊装 |  | 项 |  |  |  |
| 人工费 |  | 项 |  |  |  |
| 工程小计 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |
| 工程总报价 |  |  |  |  |  |
| 人民币大写 | 壹佰柒拾捌万贰仟柒佰肆拾贰元整 |  |  |  |  |

（三）运行费用估算

| 取均负荷系数为 0.6，每天运行 8 个小时。夏天空调运行时间为 26 天，时 间为 4 个月，空调电费为 1.0 元/度。 1 | 电功率 | 475.65KW |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电运行费用 | 29,680.56 元 |
| 3 | 年总运行费用 | 29,680.56 元 |

五、某商用空调（MDV）的性能技术优势

I．智能化

●	多级能量调节，高效节能

由于采用了先进的变频控制技术，MDV 系统可实现多达 27 级的能量调节， 能对其制冷能力自动进行 10%—135%的有效调节，并根据室内空间不同情况的负 荷需要，进行“按需供给”冷（热）量。从而克服了传统中央空调只能进行全 开或半开的单一调节的缺点，大量减少的能量的损耗和浪费。根据实验表明，

MDV 系统相对于传统的中央空调机组省电高达 40%以上，极大地降低了空调的运 行费用。

●  智能化自动调节和精确控制

由于  MDV  系统采用了先进的变频控制技术、冷媒自由分配技术和智能化控 制技术，以及设置了高度灵敏和精确的温压网络系统，系统能够根据用户的需 求，精确感应室内环境的冷热负荷变化，迅速准确地做出温度调节，充分体现 空调智能化的特点。而数字化控制技术的采用，使系统能够对室温进行精确的 数字化调节，其稳定控制精度可达+0.5℃，远远高于一般的空调系统的温度控

制精度。所以 MDV 是真正的数码空调。

II．灵活性

●  设计灵活的“一拖多”系统

MDV 系统的 1 台室外机（10 匹）最多可连接 16 台室内机，并组成一个独立 的系统；同时  MDV  也是一种模块组合型机组，多个系统组合在一起就构成一个 整体的系统，所以，系统具有很强的扩展性和灵活性。由于采用了先进的总线 控制技术，室外机可以任意接驳和搭配各种室内机，达到即插即用的效果，使 室内机在组合使用时更方便和灵活；MDV 系统有多种款式和规格的室内机，可供 选择和匹配，既能满足不同空间的需求，又能结合用户的喜好。MDV 系统的冷媒 配管自由度大，单一系统配管最长可达 125 米，室外、室内机之间可允许 50 米 高度差，上下层室内机之间高度差可达 30 米，可适应各种使用场所的需要。

●  控制方式多样、灵活、方便

MDV  每个系统的室内机可以实现独立控制、成组控制和单个/多个系统的集 中控制等多种模式的控制；  MDV  系统还具有多种扩展功能接口，如结合计算机 的应用，可实现楼宇智能化的控制与管理；而运用计算机网络技术，可实现系 统的网络远程监控，所以，MDV 也是一种电脑化、网络化的空调系统。

●  室内/外机布置灵活，并可美化环境

MDV 的室内机款式多样、外形美观，在保证为用户提供最佳制冷（热）效果 的同时，还能满足不同室内装修格局的需要，并对室内环境起到美化和装饰的 作用；而放于隐蔽处的室外机，既不会影响和破坏建筑物外观，又可节省空间。 所以，MDV 的室内/外机在安装时具有很强的灵活性和适应性。

III．舒适性

●  超低噪音

MDV 由于采用了优化管道设计和多种先进的静音降噪技术，极大限度地降低 了空调器运行的噪音。室内机正常运行时，最低只有 30 分贝，使你几乎感觉不 到它的存在。

●  恒定温度，送风舒适

数字化控制技术的采用，使系统能够对室温进行精确的数字化调节，克服 了一般空调由于温度波动大而给人体造成不适的缺点，使送风倍感舒适。

●  制冷（热）速度快

由于  MDV  是一次冷媒系统，其终端是依靠冷媒的相变传热进行热量交换， 其能量传递效率远高于传统中央空调的二次冷媒系统；而变频技术和电子膨胀 阀冷媒流量的智能化控制技术的采用，使系统能根据用户的负荷需求，快速调 节压缩机的转速和电子膨胀阀的开度来实现快速制冷（热）。

●  冷暖两用型机组，宽范围温度调节

MDV 系统为冷暖两用型空调，而变频技术的采用，使系统的运行环境温度范 围相当广，并可实现超低温制热，从-15℃～45℃，系统皆可达到良好的制热或 制冷效果，从而解决了一般空调冬天制热效果差的缺点，使  MDV  真正成为一种

“全天候”的空调。

●  净化空气，保持人体健康

MDV 系统配置有酶杀菌（HEPA）及多层滤网组成的空气净化装置，能有效的 过滤灰尘，并杀灭空气中的细菌，清洁空气，保持人体健康，彻底摆脱“空调 病”的烦恼。

●  可送新鲜空气

MDV 系统还可加装换气装置，能有效地为室内提供新鲜空气，改善空气质量。

●  可调节空气湿度 另外，系统还可加装加湿器，调节空气湿度，真正做到恒温恒湿。

VI．简便性

●  节省空间、安装施工简便

由于  MDV  是一次冷媒系统，即用普通的冷媒配管直接传递冷量，与传统二 次冷媒的中央空调相比，MDV 系统无需庞大的水配系统和送、回风系统，省去了 主机房、冷却塔、循环水泵等设备；而体积细小室外机可安装在地面、屋顶或 阳台等隐蔽处，室内机细小、轻便，只需占用天花内狭小的层高空间，而且不 占用室内的使用空间。另外，MDV 系统的配管自由，安装简便，电气配线则采用

“简易布线系统”，大大简化了布线工作。因此，MDV  的安装可以节省大量的安 装空间和使用空间，极大地降低了施工难度，缩短施工周期，并节省安装费用。

●  系统运行稳定，可靠性高，维护简便

MDV 系统运行稳定，即使某个室内机出现故障，不会影响整个系统的正常工 作，而单个系统出现故障，也不会影响其他系统的正常运行。因此，系统无需 备用设备。MDV 的室外机采用了由变频涡旋压缩机与定速涡旋压缩机二合一的压 缩机，有效解决了系统回油问题和分油不均问题，极大地提高了系统的可靠性； 另外，MDV 系统无需专人维护，更具有先进的故障自诊断功能，能把故障情况和 部位准确地在控制器上显示出来，使维修保养变得更轻松、简便。

六、某商用空调（MDV）为用户带来的好处

1、  降低成本，提高效用

①	降低运行成本——MDV 具有优异的节能效果，相比传统中央空调节能

40%以上。

②	节省安装费用——MDV 系统简化了安装工作，节省材料和人工费用。

③	节省维护费用——MDV 故障率极低，无需专人维护，降低了维修和维 护成本；同时，MDV 无需备用设备，减少用户的初投资。

④	节省时间——由于缩短了空调的施工周期，使楼房在完工后可以尽早 投入使用，更快产出效益；同时，系统的稳定运行，可以减少机器的停机时间， 可创造更多的效益。

2、  操作更简单、方便、灵活

①	简易化操作界面和自动感温/调温功能，实现“傻瓜化”操作和“智 能化”控制。

②	实现集中和独立控制两种控制模式的完美统一，使得空调的管理和使 用更加灵活。

③	先进的故障自检测功能，令检修更为轻松、简便。

3、  享受怡然的舒适

某 MDV，作为一种舒适性空调系统，从噪音、送风、空气质量、制冷（热） 效果等多方面出发，进行优化和改良设计，显著地提高空调的舒适性，为用户 带来更体贴入微的舒适感受。

4、  充分展现用户的个性与品味

某 MDV 作为一种独到特色的空调系统，拥有多种款式新颖别致的室内机型， 可为客户进行个性化定制，充分展现用户真我个性和追求完美、创新求变的时

代精神。

七、某商用空调售后服务承诺

一、产品质量保修年限

整机为一年，压缩机为一年 二、服务宗旨

服务无止境 三、服务目标

1、“某”中央，三重服务保证！

2、顾客满意 100 分！ 四、服务承诺

1、	咨询：免费接受咨询。总部无休热线：8008308315

2、	设计：在商务洽谈过程中免费指导设计方案。

3、	安装：确保经某商用空调评审合格的安装队伍为您安装。请您监督验 收并形成为完整的客户档案（含竣工图）在当地营销中心存档，确保 后续服务的可行.

4、	投诉:请向营销中心服务电话投诉,方便统一派工,方便对服务质量的 跟踪与考核,请您满意后才签字.

5、	维修:

1)、接到客户通知后，“到场时间”不超过 24 小时，节日假期，则“到 场时间”不超过 48 小时；跨省份的在 24 小时内出发。

2）、严格按照有关规定保修期内为您免费保修，保修期外可提供有偿

专业保养。

6、	配件：在营销中心都设立配件仓库，方便快捷；保修期内免费提供。

7、	培训：正式验收后,提供现场一周使用、操作培训。 五、您的权利—服务的基础

1、	凡购买某商用空调产品后，每套均可获得《某商用空调顾客指南》一 份，安装、验收后保修期才开始生效。

2、	安装结束后积极配合安装单位验收。验收后，督促安装单位完成完整 的验收报告（含竣工图），并向当地商用空调技术人员要求安装商建 立完整的客户档案，以方便后续服务所需：请您在确认实施后才在相 关报告上签字。

3、	服务人员上门维修后，请您在您的要求得到满意后才签字确认。我司 要求顾客服务人员按照《某商用空调顾客服务指南》及《顾客服务管 理规定》为您维修，对于违反《某商用空调顾客服务指南》及《顾客 服务管理规定》的一切行为您都有权拒绝。

4、	顾客可获得安装单位、某商用空调特约技术服务部、某总部技术人员 三重质量保证体系的维修服务，真正后顾无忧。

八、关键元器件明细表

因为 MDV 系统是集当今空调界所有最先进技术为一体的 21 世纪最先进的空 调，为保证其 15 年的使用寿命和良好的使用效果，其关键部件甚至部分室内机 整机均从日本东芝公司进口。

具体进口部件产地如下： A.室外机关键元器件产地（进口部件占整个室外机成本 80%以上）

名称	产地/工厂	名称	产地/工厂

| 1>.压缩机 | 日本/东芝 | 2>.电控组件 | 日本/东芝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3>.汽液分离器 | 日本/东芝 | 4>.储液罐 | 日本/东芝 |
| 5>.风扇电机 | 日本/东芝 | 6>.电子膨胀阀 | 日本/东芝 |
| 7>.热力膨胀阀 | 日本/不二工机 | 8>.压力开关 | 日本/东芝 |

| 9>.压力传感器 | 日本/丰田工机 | 10>.四通阀 | 日本/日本鹭工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11>.单通电磁阀 | 日本/丰田工机 | 12>.单向阀 | 日本/三花不二 |
| 13>.高压阀 | 日本/ 东芝 | 14>.低压阀 | 日本/ 东芝 |
| 15>.温度传感器 | 日本/ 东芝 |  |  |

B.室内机关键元器件产地（进口部件占整个室内机成本 85%以上）

名称	产地/工厂	名称	产地/工厂

| 1>.风扇电机 | 日本/东芝 | 2>.电控组件 | 日本/东芝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3>.电子膨胀阀 | 日本/东芝 | 4>.线控器 | 日本/东芝 |
| 5>.集控器 | 日本/东芝 | 6>.水位开关 | 日本/东芝 |
| 7>.排水泵 | 日本/ 东芝 | 8>.温度传感器 | 日本/东芝 |
| 9>.压力传感器 | 日本/丰田工机 | 10>.轴承 | 日本/东芝 |

广东某商用空调设备有限公司

一、施工方案

1.负荷计算简介

九、施工方案与组织设计

该工程的冷负荷计算参考原设计院设计的空调配置图，针对甲方要求设计

2.室外机的布置

本工程共用室外机  49  台.室外机统一放置于楼顶上。室外机统一布置方便 于施工安装并且不影响整个建筑的美观。

① 在建筑的外围看不到空调的室外机和管路，增强建筑的美感；

② 室外机统一布置易于施工，缩短工期。

③ 室外机放置于楼顶时制冷效果好，室外机蒸发器不容易被灰尘污染，能保 证制冷效果。

3.室内机布置

室内机均采用嵌入式室内机，其优点如下：

①室内的气流组织合理。增强室内的空调效果。

②室内机不占用室内地面面积，不仅节省室内的空间，而且看上去美观大 方，使室内布置更加趋于合理。

4.管路布置

①全部为暗装，在室内外都看不到空调的连接管。增强管路布置的美观性；

②管路采用集中布置，走管道井，布置时更为简单；

③水管尽量采用集中排放冷凝水，水管接到洗手间地漏或室外；

④ 管路布置尽量使之最短化，既节省铜管，又兼顾空调的室内效果。 二、施  工  组  织

本工程为典型的办公楼工程施工，施工难度一般，施工应与建筑施工方和 装修方紧密协调，与整个建筑风格协调起来以达到最好的安装效果和装修效果。 其它专业需配合的地方：

① 室内外机的连接管道洞有土建施工；

② 室外机的电源，室内机的电源及室内遥控器的埋盒、埋管有电气专业完 成，电气的接线和调试由我公司做；

③ 室内装饰专业应视室内机位置留出设备的进出风口和设备检修孔；

④ MDV 的冷媒管没有坡度及高度限制，配管施工可让位于其它专业；

⑤ 但冷凝水管由坡度要求，需要与其它专业协调统一安排。 三、工程施工内容和施工过程

1、工程内容 工程内容主要包括：材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控

制接线及系统调试。

整个大楼的空调配电部分不在本公司施工之列。

2、安装工程总程序

安装流程图：

工程确定、合同签定

施工图会审

室内机安装	制作室外机基础

冷媒管配管

安装室外机

气密性实验

冷凝水排水配管

真空干燥

风管制作及安装

追加充填冷媒

安装装饰板

试运转及调试

验收合格交付使用

1)  室内机安装

操作步骤：

确定安装	标注安装	安装支吊	安装室内

说明：1.悬吊支架必须足以承受室内机的重量，

2.安装前必须检查核对室内机的型号，

3.注意校正主要的设备（管道的布置和走向），

4.予留有足够的维修空间，

5.予留检修孔（400×4000），

6.安装室内机应保证有足够的连接冷凝水管位。

2)  冷媒配管工程 操作步骤：

安装室内	按尺寸配	钎焊	置换氮气

临 时 管 道	吹净	气密实验	真空干燥

说明：1.  配管的三原则：干燥、清洁、气密性，

2.  冷媒管的封盖，	3.  冷媒管的冲刷	（5kg/cm2）

4.  冷媒管及分歧管材质的选择，	5.	钎焊；

6. 扩口连接；	7.	法兰及活接头连接

8.	冷媒管的支吊架距离；	9.	气密性实验；

10.  真空干燥。

3)  室内机冷凝水管部分

操作步骤：

安装室内机	连接冷凝水	检查水泄露	冷凝水管保温

说明：  1.  冷凝水管的倾斜度及支吊架；

2.  用 M8mm 镀锌丝杆作吊架，用 M8mm 内膨胀螺丝固定。

4)	电气配线

1. 控制电线：注意电线的相容性，与电源线平行配线时，应适当地保持一定 的间距（300mm），防止对信号的干扰。

2. 电源配线：  注意线路断路器的选择、室外机空气开关的选择、电缆尺寸 的选择、室内机与室外机必须接地、电源电缆与信号电缆不能捆扎在一起。

5)  室内机风管的敷设 注意：合理配置风口以防气流短路；检测气流静压保持在许可范围之内；空气 过滤器方便拆洗。进行风管气密性检测。

6)  保温绝热 操作步骤：

冷媒管工	绝热连接	空气密封	保温绝热

说明：保温绝热套管的厚度必须满足要求；焊接区、扩口区及分歧管连接区必

须在气密性实验完成后才能进行。

7)  室外机的安装

操作步骤：	制作基础	安装室外机 说明：1.  基础周围应设排水沟，以排出设备周围的积水；

2.  室 外 机 安装于屋顶时，必须校核屋顶强度，并注意不破坏屋顶 的 防水层；

3.  检查基础的强度和水平度，避免产生震动和躁声；

4.  用膨胀螺丝固定，垫以 10mm 厚的避震橡胶垫固定牢固室外机；

5.  予留维修保养工作空间；

6.  安装在通风良好的地方，以免发生气流短路；

7.  真空干燥：

8)  制冷剂的加注

操作步骤：	根据管道长度计算制冷剂量	补充制冷剂 说明：计算结果必须记录准确、留有一定的膨胀空间。

9)	运行及调试

程序和要点： 启动电源前需进行以下检查：

真空干燥、动力配线及紧固、控制配线及紧固、制冷剂的补充、打开气管

截止阀充气、打开液管截止阀充液、测试绝缘。 主电源开关：

室外机开关、不同模式开关的每一种设定位置、启动室内机。

操作检查：

进行测试运行模式、操作模式设置“制冷”、重复开空调机 3 分钟、常规操 作。

室内机温度测量： 制冷、制热状态：进气温度、排气温度

室外机测量： 绝缘电阻、电压和电流、排气压和进气压、进排气压管道的温度、进排气

气流的温度。

10)验收使用 工程验收需提供的资料：

竣工图、产品合格证、中间验收报告、隐蔽工程验收报告、试压、试漏检

验报告、测试运行报告等。 注意：

试运行的测量值记录在测试检验报告上、冷媒管长度与制冷剂补充量记录在

室外机背面的附字板上，以供系统的检修用、培训业主操作管理人员、转交有 关操作系统的图表资料给业主。

四、安装材料说明

1、冷媒管部分：

安装材料部分，关键在于冷媒管，某所有冷媒管均从已取得 ISO9002 证书 的厂家直接购置。

1．引用标准如下：

GB/5121-1996	铜及铜合金化学分析法 GB8895-88	空调机换热器铜管

QJ/MK01.003-2000	逐批检查计数抽样程序及抽样表 QJ/MK0.003-2000

2．现场检验标准如下： 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗拉道、夹杂、铜粉、积碳

层、绿锈、脏污和严重氧化膜不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷！

3．管材规格：

| Φ6.35×0.75 | Φ9.52×0.75 | Φ12.7×1.0 | Φ15.9×1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ19.0×1.0 | Φ22.0×1.0 | Φ28.6×1.2 |  |

容许偏差:	管径	±0.12	壁厚	±0.08

4．包装、运输、储存 每件产品清洁干燥后，管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封，泡沫材料或

胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮指和塑料布依次垫好，装入包装箱内，包装箱应有标识，

标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次。

运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。

2、风管部分：

1. 材料为镀锌铁皮，厚度见下表：

| 风管最长边或直径 | <500 | 500--1000 | >1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁皮厚度 mm | 0.75 | 1.0 | 1.2 |

2. 风管采用咬口制作，每节风管的长度一般不超过 2m，风管制作严密，

以减少漏风。

3. 风管采用法兰连接，法兰之间垫 3mm 厚 8051 胶带。

4. 风管弯头三通的曲率半径  >2D。

5. 当设计图中未标注测量孔位置时，安装单位应根据调试要求在适当的 部位配置测量孔，测量孔做法见国标 T615。

6. 通风机进出口相连处应设置长度为 200mm 的防火帆布接管，软接的接 口处禁止变径。

7. 风管的可拆卸口不得设置在墙体或楼板。

8. 所有水平或垂直的风管必须设置必要的支吊或托架，其构造形式由安 装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定，详见国标 T616。

铁皮风管支吊架间距见下表：

| 风管最长边或直径 | ≤500 | >500 |
| --- | --- | --- |
| 支吊架最小间距 m | 3 | 4 |

各项施工要求均依照《通风与空调工程施工及验收规范》

1．某集团介绍

十、某简介

某集团创建于  年， 年某集团进行内部份制改造，并于  年在

深圳证券交易所上市，为中国第一家由乡镇企业改组上市的股份公司，  现拥有 控股公司 21 家。某集团内部组织实行事业部制，由空调、家庭电器、厨具、电 机、压缩机、信息产业六个事业部组成，拥有顺德本部、大良、安徽芜湖三大 生产基地,  员工 1.2 万人，其中大专以上 4000 人，硕士、博士以上 160 人。

某集团现今总资产达 67 亿元，净资产达 24 亿元，2000 年的销售额突破 100 亿元。 年在广东省 83 家重点企业 1998 年度业绩综合评比中，某集团位居 第三；在深、沪两市 1100 家上市公司中，某 99 年综合效益排名第 32 位；在《上 市公司》杂志评比中，某位居最具投资价值上市公司 50 强第 38 名；在“中证

—亚商”机构的评选中，位居最具发展潜力上市公司 50 强第 31 名。1999 年某 商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"，  同年某品牌价值被权威机构评定

为 46.68 亿元，2000 年某的品牌价值达到 63.8 亿，名列全国第十一位。 某集团是当今中国最大的家电生产基地和出口创汇基地之一，在中国家电

行业拥有举足轻重的地位。某经营空调、风扇、电饭煲、微波炉、电暖器、厨 具、微电机、压缩机等多项产品，拥有中国最大、最完整的空调产业链，其中 空调器居国内同行业前两位，空调电机产销量全国第一，压缩机产量居国内同 行业前三位，某小家电的经营规模全国最大，是全球最大的风扇、电饭煲供应 商，国内第一大电暖器  制造商，某微波炉、抽油烟机、灶具、饮水机等新产品 也呈现出强劲的发展势头。某产品行销全世界  100 多个国家和地区，1999 年销 售额超过 1 亿美元，连续多年居同行业前列。

在国际经济一体化的新世界里，某集团在致力主营业务的同时，以国际化

运作思路，积极向新的领域拓展，与国际知名跨国公司展开深度、全方位的合

作，在巩固和提高"白色家电"领域优势的同时，大举进军电子、信息等高新科 技产业。

2．某空调 某空调事业部是某集团旗下集空调开发、生产、营销、服务于一体的大型

支柱和骨干企业，是中国最早的房间空调器制造商之一。1985 年涉足空调行业， 经过 15 年的发展，某空调已走上一条持续、稳健、高速发展的道路，成为中国 国内规模最大、科研实力雄厚、产品系列最全的著名空调制造企业之一。某集 团空调事业部集开发、生产、营销、服务于一体，下设五部一科两中心（国家 级技术研发中心、国家级测试实验中心）及六个子公司。拥有当今国内配套最 齐全、规模最庞大的分体机专业生产线，建成国内设备最先进、规模最大的落 地式房间空调器专业生产基地——某柜机制造厂。

某空调七大系列  200  多种规格的产品，远销北美、澳洲、西欧、南美、中 东、东南亚等四十多个国家和地区，是中国最大的空调出口企业之一。98  年创 下了年产销超过 110 万台、销售额超 30 亿元、增长达 150%的惊人业绩；99 年 强势出击，销售量再度突破 140 万台，连年稳居行业前二位；2000 年销售额突

破 50 亿元，位居国内同行前二位。

某空调积极与国际市场接轨，产品先后获得 CE、GS、EMC、CCEE、UL、CSA、 SAA、ETL 和 CB 等多个国际权威机构认证，顺利通过了 ISO9001 质量保证体系认 证，为某空调走向世界打下了良好的基础。1999 年 3 月，某空调顺利通过香港 品质保证局（HKQAA）对公司  ISO14001  环境管理体系的正式审核，成为国内同 行业首家获得国际权威认证机构 ISO14001 环境管理体系认证通过的企业。

某空调以保护环境、为消费者提供优质的服务，携巨资与东芝—开利公司

进行技术合作的契机，首期投资近  2  亿元，大举挺进商用空调领域，这标志着 某正式由家用空调领域延伸至商用空调的产业领域。公司从日本引进了多条现 代化生产线以及先进的品质控制系统，主要生产和销售  MDV  智能变频集中式空 调系统、MDV 智能集中式空调系统、MDV 家庭型中央空调系统、普通单元式空调 以及风冷热泵型机组和水冷柜机等中央空调设备。

某商用空调作为国内率先进军空调的高科技领域的厂家，其在国内首家推 出的  MDV  智能变频集中式空调，填补了国家多项产品和技术空白，标志着国内 空调业由机械式向智能化、信息化发展的一次质的飞跃。MDV 系统还凭借其革命 性和领先性的设计和性能，2000  年先后被列入国家重点科技创新项目计划和国 家级星火计划，这在国内制冷空调行业中是非常少见也是非常难得的。

在生产方面，某商用空调拥有近万平方米的厂房、多条国际领先的专业化 生产线，年生产能力超过 10000 台（套）；在产品和技术研发方面，我们有国家 级的企业技术中心，而直接从事商用空调开发的人员就超过了 50 人；而在销售 方面，我们则具备国内管理最先进、规模最庞大、网络最完善的某空调营销平 台。这些都使得某商用空调在新的领域里再次占领制高点和先机。