目录

第一章 技术支持、技术维护	3

第1节 系统安装	3

第2节 系统验收	3

第3节 质量保证	3

第4节 文档要求	4

第二章 附录	5

第1节 附录一	5

第2节 附录二	6

第三章 工程概述	8

第四章 一期工程	8

第1节 网络结构	9

第2节 设备情况	10

第3节 网络应用	11

第五章 二期工程	14

第1节 节点内部网络	14

1、 主节点（一级中心点）	14

2、 分支节点（二级中心点）	15

第2节 节点间互连	17

1、 主节点间互连	17

2、 主节点和分支节点间互连	18

第3节 网络管理	19

1、 网管平台	19

2、 安全管理	20

第4节 一期工程投资保护	20

第5节 网络结构	21

# 技术支持、技术维护

## 系统安装

中标方负责安装、调试其提供的所有软件、硬件设施。

## 系统验收

	中标方以书面形式正式认可系统安装调试成功，复旦校园网方即可进行系统验收。

	中标方参与系统验收，共同进行测试和诊断所有部件和整个系统。

	接收过程中出现任何软、硬件故障，整个验收和诊断流程将重新开始。

	如果在20天内系统不能通过验收，则发标方将拒绝接受此系统。发标方不接受部分验收合格的系统。

## 质量保证

	质量保证期：发标方接受该系统后12个月内。

	在质量保证期间，中标方负责免费维修所有系统部件。

	中标方须注明质量保证期外的维修费。

	中标方须提供完整的系统诊断流程。

	中标方须提供所有必要的系统软、硬件测试、诊断工具。

## 文档要求

	中标方须提供完整的系统安装、操作、使用、测试、诊断、控制和维护文本（中或英文）

	系统和操作文档至少包括：

－操作系统安装

－系统生成

－软件维护

－计算机操作手册

－硬件和软件手册

	用户文件至少包括：

－操作系统参考手册

－用户指南

－编程语言参考手册

－应用软件手册

－网络器件及通信手册

# 附录

## 附录一

## 附录二

``

某大学

校园网二期工程标书

# 工程概述

某大学校园网从1994年开始规划。当时某大学的网络与信息工程中心已经通过X.25和Internet连接（1989年已经建立了通道），网络与信息工程中心的教师已经能够使用电子邮件与国外通信。在进行规划的时候，充分考虑到了某大学的当时的状况,对某大学校园网今后的发展和具体的实施计划作了一系列规划。

# 一期工程

整个校园网建设规划为二期工程，一期工程从1995年7月～1996年7月。

1995年7月复旦大学开始实施一期建设计划。按计划首先必须将校园内的八个主要节点用光纤连接起来形成主干网。1996年1月，八幢大楼如期连接在一起，一个速率为155M的ATM高速主干的雏形自此形成。

从1996年2月－－1996年5月期间对复旦大学的一些重要的大楼进行了楼间扩展以及楼内连接。到1996年7月，共有20多幢大楼连接复旦大学校园网，基本建立起覆盖整个复旦校园的高速通信网络，复旦大学校园网的一期建设计划顺利完成。

## 网络结构

校园网技术规范如下：

·	网络技术—ATM技术

·	主干网通讯介质—多模光纤

·	光纤传输速率—155 M bps

主干网结构如图一：

（具体网络拓扑参看附录一）

在这个高速主干网的基础上，在校园内的各个院系的信息网络通过10M交换局域网的方式接入（图二）。

## 设备情况

·	主交换机—连接Bay Networks的ATM交换机LattisCell 10114R-SM二台

·	主服务器—Sun 2000E二台 +  磁盘阵列

·	服务器—Sun服务器八台

·	边缘交换设备—EtherCell 10328-F 六台

·	网管平台—Sun Net Manager

·	网管软件—Optivity NMA

·	主干物理线路—光纤、双绞线、同轴电缆

## 网络应用

复旦大学的校园网是为整个学校提供一个网络应用的平台。目前已开发如下应用：

·	VC (Visual Conference)

可视会议系统。它向用户提供四种交互手段，分别是：视像           (Vedio)、声音(Audio)、白板(Whiteboard)、共享应用界面(Shareapp)。

·	书目检索

复旦大学图书馆包括西文图书、中文图书、西文期刊（在建）、中文期刊等共四个数据库，读者可任选其一进行书目的检索。

·	校园网广播台

复旦大学校园网广播台是在校园网上采用RA（Real Audio）技术建立起来的网络广播电台。该电台除了播放事先录制好的节目外，更重要的是可实现实时广播（现场直播）。

·	WWW服务器

复旦大学WWW服务器, 是面向世界综合介绍复旦大学的一个窗口。从本服务器可以联到国外的许多WWW服务器,例如美国加拿大的高校等等。

·	布告板(BBS)

复旦大学布告板是依附在复旦大学News服务器上的一个BBS.分布在全球的人可以以多媒体的方式在上面发布消息、交谈、游戏、讨论等。

·	News

又称USENET或网络新闻.它是世界上一个最大的公告板系统(BBS),由加入组织的 NEWS服务器构成了USENET的主体核心。

·	IRC

IRC是网络上两端的用户进行实时交谈的工具。使用IRC系统不但可以知道最新的信息，还可以练习英语能力，更可以结交世界各地的朋友。

· HOMEPAGE

复旦大学HOMEPAGE采用了Java, CGI, VRML等手段开发，其中集成了各种检索和查询服务。

·	VR（Virtual Reality)

利用计算机和其它专用硬件和软件去产生另一个境界的仿真。近年来随着VRML（Virtual Reality ModelingLanguage）的推出及发展，使虚拟现实技术与网络结合起来，

·	网络教学

网络教学可以使学生通过计算机便能够上课，并且学生和老师可以在不同时间授课和上课。这种教学模式突破了传统课堂式教学所带来的空间和时间上的限制。

·	网络备课

网络教学备课系统主要用来使不懂计算机的教师能方便地把授课内容放在网页上，从而学生能通过网络来学习课程。

·	教务管理系统

复旦大学校园网上的教务管理系统将传统的教务管理网络化，通过校园网，学生可以自由地选课，并可以随时查询自己各门功课的成绩。

# 二期工程

## 节点内部网络

### 主节点（一级中心点）

主节点是一级网络的重要组成部分，三个主节点分别是逸夫楼、新行政楼，文科图书馆。主节点提供校园网的主要信息服务功能， 因此各主节点的局部网络应当满足以下要求：

(1)	高速、交换式的网络，155M ATM。

(2)	主干网端口数约为200个，每个端口独占带宽约为100Mbps。

(3)	主干网吞吐量约为20000Mbps.

(4)	具有容量大、处理能力强、容错的、有备份功能的服务器，并独立接入高速主干网,提高服务器的吞吐量和响应时间。

(5)	交换设备具有至少32个虚网的划分功能，可以为MAC base或port base。

(6)	交换机具备简单路由功能。

(7)	主干网及其端口是可管理的，并能提供各种网络互连服务。

(8)	重要的端口及网络线路是冗余的。

(9)	关键性设备具备单点故障解决能力。

(10)	具有高速的对外接口。

(11)	具有用户接入端口（包括各类接入形式）。

(12)	具有多媒体信息资源的开发环境。如下图：

### 分支节点（二级中心点）

分支节点包括45幢大楼内的局域网。每个局域网应该有以下特点：

(1)	具有高速端口与主节点相联。

(2)	外联设备具有光纤端口，可与光纤直接相连。

(3)	网络设备可以接受网管平台的管理。

(4)	服务器和管理系统组成的局域网为高速交换式网络。其余的局域网可为非交换式网络。

(5)	最终用户基本上以以太网方式接入主干网。

(6)	除10个重要的分支节点外，用户接入设备的用户端口可以较少，一般为每台7～8个，且只需选用桌面型低端设备。

如下图：

## 节点间互连

### 主节点间互连

因为主节点及其互连的网络是整个服务系统的核心，因此主节点间互连网络的要求以高速，可靠为主：

(1) 采用光纤作为传输介质，实现高速传输。

(2) 可建立专用信道或租用现有的信道服务

采用 ATM 网络互连技术；ATM上的以太网应用采用LANE技术。

具有备用光纤线路，传输带宽最高可扩展为 310 M。

当吞吐量高于 155M 带宽，网络设备能自动选择备用通道，扩展主干网传   输带宽。

当主干网线路连接出现故障，网络设备能自动选择备用通道，实现容错运行。

支持各类上层协议。

### 主节点和分支节点间互连

分支节点可以选择以下方式与主节点相连：

·	155M ATM，约10个节点

·	100M高速以太网，约10个节点

·	10M以太网，约25个节点

要求：

(1)	采用光纤作为传输介质，实现高速传输。

(2)	通信开销小,通信速率、吞吐量和效率高。

(3)	通信延迟小。

(4)	信道质量高 (误码率小)。

(5)	适用于多媒体通信。

## 网络管理

网管平台实现网络资源的管理、网络安全访问的控制。并且在平台上能方便地开发所需网络应用。

### 网管平台

1 采用流行的、支持设备面广、有良好图形界面的网管平台。

2 网管系统能够管理到网络中的每一个智能设备及有关设备的

每一个端口，即能够远程对设备进行设置、调试、网络流量监

测和必要的重置。

3 具有网络数据的采集端口。

4 对网络故障能及时发现并报警。

### 安全管理

1对访问端口可设置许可或禁止的网络服务。

2具有防火墙机制。

3网管系统对其上的应用软件应通过一定的安全监测。

## 一期工程投资保护

一期工程使用的二台LattisCell 10114R-SM及六台EtherCell 10328-F属于早期ATM技术的产品，随着ATM技术不断发展，其局限性日益明显。而且与二期工程的设备兼容性差，对二期投资效益有不利影响。如何保护一期投资并且使二期投资效益最大还有待于解决。

二期工程拟于1997年4月～1999年4月。计划将在两年的时间内将整个高速网络覆盖复旦校园的所有大楼。

## 网络结构

校园网二期工程采用分级的网络结构。

一级网络是整个系统的核心，它提供一个高速的网络通信平台以及最重要的信息资源，由三个主要节点（一级中心点）和高速网络组成。

二级网络包括各院系大楼的局域网。由45个分支节点（二级中心点）和中速的网络构成。

分级的网络结构如图三所示：

光纤布线已于19××年×月完成。