轻钢骨架罩面板顶棚工程质量管理

1、依据标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》      GB50300-2001

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  GB50210-2001

- 2、施工准备

2.1材料及构配件：

2.1.1轻钢骨架分U形骨架和T形骨架两种，并按荷载分上人和不上人两种。

2.1.2轻钢骨架主件有大、中、小龙骨；配件有吊挂件、连接件、挂插件。

2.1.3零配件有吊杆、花篮螺丝、射钉、自攻螺钉。

2.1.4罩面板按设计要求选用，材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

2.1.5胶粘剂：应按主粘材的性能选用，使用前做粘结试验。

2.2主要机具：

2.2.1电锯、无齿锯、射钉枪。

2.2.2手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢水平等。

2.3作业条件：

2.3.1结构施工时，应在现浇混凝土楼板或预制混凝土楼板缝中，按设计要求间距预埋ф6～ф10钢筋吊杆，一般间距为900mm～1200mm。

2.3.2当吊顶房间的墙、柱为砖砌体时，应在砌筑时按顶棚标高预埋防腐木砖，木砖沿墙间距900mm～1200mm，木砖在柱中每边应埋设两块以上。

2.3.3安装完顶棚内的各种管线及设备，确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。

2.3.4各种材料全部配套备齐。

2.3.5顶棚罩面板安装前，应做完墙、地湿作业工程项目。

2.3.6搭好顶棚施工操作平台架子。

2.3.7轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度、灯槽、通风口等处进行构造处理，通过做样板间决定分块及固定方法，经鉴定认可后再大面积施工。

- 3、操作工艺

3.1工艺流程：

弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装闪龙骨→安装罩面板→刷防锈漆→安装压条。

3.2弹顶棚标高水平线：根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。

3.3划龙骨分档线：按设计要求的主、次龙骨间距布置，在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。

3.4安装主龙骨吊杆：弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后，确定吊杆下端头的标高，按主龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。

3.5安装主龙骨：

3.5.1配装吊杆螺母。

3.5.2在主龙骨上安装吊挂件。

3.5.3安装主龙骨：将组装好吊挂件的主龙骨，按分档线搁置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓，拧好螺母。

3.5.4主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱和平直。

3.5.5安装洞口附加主龙骨，按图集相应节点构造，设置连接卡固件。

3.5.6钉固边龙骨，采用射钉固定。设计无要求时，射钉间距为1000mm。

3.6安装次龙骨：

3.6.1按已弹好的次龙骨分档线，卡放次龙骨吊挂件。

3.6.2吊挂次龙骨：按设计规定的次龙骨间距，将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为500mm～600mm。

3.6.3当次龙骨长度需我根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时相接，调直固定。

3.6.4当采用T型龙骨组成轻钢骨架时，次龙骨的卡档龙骨应在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡档次龙骨。

3.7安装罩面板：在安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装罩面板。顶棚罩面板的品种繁多，一般在设计文件中应明确选用的种类、规格和固定方式。罩面板与轻钢骨架固定的方式分为：罩面板自攻螺相钉固法、罩面板胶结粘固法，罩面板托卡固定法三种。

3.7.1罩面板自攻螺钉钉固法：在已装好并经验收的轻钢骨架下面，按罩面板的规格、拉缝间隙、进行分块弹线，从顶棚中间顺通长次龙骨方向先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧伸延分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为150mm～170mm。

3.7.2罩面板胶结粘固法：按设计要求和罩面板的品种、材质选用胶结材料，一般可用401胶粘结，罩面板应选配修整，使厚度、尺寸、边楞一致、整齐。每块罩面板粘结时应预装，然后在预装部位龙骨框底面刷胶，同时在罩面板四周边宽10mm～15mm的范围刷胶，经5min后，将罩面板压粘在预装部位；每间顶棚先由中间行开始，然后向两侧分行粘结。

3.7.3罩面板托卡固定法：当轻钢龙骨为T形时，多为托卡固定法安装。

T型轻钢骨架通长次龙骨安装完毕，经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求，垂直于通长次长骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始，先装一根边卡档次龙骨，再将罩面板槽托入T形次龙骨翼缘或将无槽的罩面板装在T形翼缘上，然后安装另一侧卡档次龙骨。按上述程序分行安装，最后分行拉线调整T形明龙骨。

3.8安装压条：罩面板顶棚如设计要求有压条，待一间顶棚罩面板安装后，经调整位置，使拉缝均匀，对缝平整，按压条位置弹线，然后按线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉，螺钉间距为300mm；也可用胶结料粘贴。

3.9刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚，碳钢或焊接处未做防腐处理的表面（如预埋件、吊挂件、连接件、钉固附件等），在各工序安装前应刷防锈漆。

- 4、质量标准

暗龙骨吊顶工程质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高、尺寸、起拱、造型 | 第6．2．2条 | 观察和尺量检查 |
|  | 2 | 饰面材料 | 第6．2．3条 | 观察和检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录 |
|  | 3 | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 | 第6．2．4条 | 观察和手扳检查 |
|  | 4 | 吊杆、龙骨材质 | 第6．2．5条 | 观察和尺量检查：检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录 |
|  | 5 | 石膏板接缝 | 第6．2．6条 | 观察检查 |
| — 般 项 目 | 1 | 材料表面质量 | 第6．2．7条 | 观察和尺量检查 |
|  | 2 | 灯具等设备 | 第6．2．8条 | 观察检查 |
|  | 3 | 龙骨、吊杆接缝 | 第6．2．9条 | 观察检查 |
|  | 4 | 填充材料 | 第6．2．10条 | 观察检查 |
|  | 5 | 允许偏差 | 第6．2．11条 | 见下表 |

暗龙骨吊项工程安装的允许偏差符合下表的规定：

| 项次 | 项目 | 允许偏差(m) |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏 | 金属板 | 矿棉板 | 木板、塑料板、格 |  |
| 1 | 表面平整 | 4 | 2 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线 | 4 | 1．5 | 4 | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直 |
| 3 | 接缝高低 | l | 1 | 1．5 | l | 用钢直尺和塞尺检查 |

5、成品保护

5.1轻钢骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通同管道及其它设备件上。

5.2轻钢骨架、罩面板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中，应严格管理，做到不变形、不受潮、不生锈。

5.3工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等，在施工顶棚时应注意保护，防止污损。

5.4轻钢骨架不得上人踩踏；其它工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。

5.5为了保护成品，罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压，保温一切工序全部验收合格后进行。

- 6、应注意的质量问题

6.1吊顶不平：主龙骨安装时吊杆调平不认真，造成各吊杆点的标高不一致；施工时应认真操作，检查各吊点的紧挂程度，并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和规范标准的规定。

6.2轻钢骨架局部节点构造不合理：吊顶轻钢骨架在留洞、灯具口、通风口等处，应按图纸上的相应节点构造设置龙骨及连接件，使构造符合图纸上的要求，保证吊挂的刚度。

6.3轻钢骨架吊固不牢：顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上，并应拧紧吊杆螺母，以控制固定设计标高；顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。

6.4罩面板分块间隙缝不直：罩面板规格有偏差，安装不正；施工时注意板块规格，拉线找正，安装固定时保证平整对直。

6.5压缝条、压边条不严密不平直：加工条材规格不一致；使用时应经选择，操作拉线找正后固定、压粘。

6.6方块铝合金吊顶要注意板块的色差，防止颜色不均的质量弊病。

- 7、质量记录

7.1轻钢骨架的龙骨、吊挂件、连接件，应有产品合格证。

7.2罩面板应有出厂合格证。

7.3工程验收应有质量验评资料。